BRUIT5

Elsa Bonnabry, Ilona Béatrix, Suzanne Atkinson, Maxime Thibault, Tony Leroux, JF Bussières

Introduction

- le bruit influence la capacité de concentration et peut contribuer aux interruptions et erreurs

- on a des données entourant le bruit dans la veille pharmacie ;

- on ne sait pas si les nouveaux locaux ont modifié les niveaux de bruit

Méthode

- étude descriptive prospective

- l’objectif principal est de qualifier le niveau de bruit au sein du nouveau département de pharmacie du CHUSJ

- utilisation du sonomètre nsrtw mk2 – sound level meter type 1 (modèle FCCID QOQ-WGM110; IC : 5123A-WGM110)

- deux assistantes de recherche (AR)

- mesure effectuée par bloc de 48 heures en semaine du jour #1 à 09 :00 au jours #3 à 08 :59 (48 heures de données) et du jour #3 10 :00 à jour #5 9 :59

- le sonomètre est chargé sur prise USB entre les périodes de mesure; il est positionné à une hauteur compatible avec la position (debout/assise) du personnel afin de refléter le niveau de bruit qui se rend à l’oreille

- le sonomètre est fixée avec doctape sur un trépied à minimum 1m du sol et 1m des murs ou autres surfaces planes qui pourraient amplifier le bruit et un texte explicatif qui indique « merci de ne pas toucher ou déplacer le trépied et le sonomètre durant la période de mesure ; le sonomètre n’enregistre que le son et pas les conversations ; quelqu’un viendra le chercher d’ici 48 heures »

- pour chaque local, une AR prend une photo de l’endroit où le sonomètre a été positionné ; elle est identifiée selon le numéro du local

- important que Elsa/Ilona comprenne le contenu du script excluant les plages horaires sans personnel sur place ; faut également que Maxime nous confirme les plages horaires programmées

- les données sont exportées (confirmer le format avec Maxime) et le fichier est renommé en fonction du plan de collecte et du numéro de local

- le sonomètre est recalibré avant chaque période de mesure

- le calendrier suivant est proposé

| Locaux | Dates | Hauteur (cm) | Charge restante au retour (jours) | Heure | Caractéristiques de l'espace | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1– Validation 3.9.30 | 11 au 13 décembre | Position assise : 126 | 6 | 09 :00 11.12.2023 09 :00 13.12.2023 | - 5 personnes | - Ils ont chanté dans le micro vers quelle heure ? |
| 2 – Batch 3.9.31 | 13 au 15 décembre | Position debout : 153 | 5,5 | 10 :00 13.12.2023 10 :00 15.12.2023 | - 3 en générale mais peut varier, un carrousel | - RAS, changement des chariots à 16h |
| 3 – Ensacheuse 3.9.32 | 18 au 20 décembre | 153 | 6 | 9 :00 18.12.2023 9 :00 20.12.2023 | - 1 à 2 personnes | - RAS, bruit de fond changeant de 18 :00 à 6 :00 - La plus grosse partie de la mise en sachet débute à 8h30-9h et termine vers 10h |
| 4 – Entrepôt 3.9.14 | 20 au 22 décembre | 153 | 4,5 | 9 :35 20.12.2023 9 :35 22.12.2023 | - 2 personnes, avec quelques personnes qui peuvent venir s’ils ont besoin de quelque chose | - Les données se sont mal importées (seulement les minutes visibles et non la date et l’heure) A REMESURER |
| 5 – Crme/ext 3.13.7c | 26 au 28 décembre | 153 | 5,5 | 9 :35 26.12.2023 9 :35 28.12.2023 | - Petite pièce - Travail par 2 de 7h-15h - Certaines personnes préfèrent travailler la porte ouverte ce qui peut expliquer le bruit beaucoup plus élevé que le bruit de fond. La personne s’attendait à ce que ce soit très calme. | - RAS - Peut-être pas pertinent de faire une moyenne au vu du spectre. Données très variables en fonction du moment de la journée - Personne au moment de reprendre le sonomètre |
| 6 – Frigo 3.13.7b | 3 au 5 janvier | 153 | 5 | 9 :00 03.01.2024 9 :00 05.01.2024 | - 4 réfrigérateurs et 2 congélateurs | - RAS |
| 7 – Soutien 3.9.24 | 5 au 7 janvier | 153 | 4,5 | 9 :30 05.01.2024 9 :30 08.01.2024 | - 3-4 personnes présentes mais peut être jusqu’à 10 selon le moment de la journée (salles de fabrication s’ouvrent sur cette salle) - Proche d’un téléphone et d’un pneumatique | - RAS |
| 8 – CPM 3.9.35 | 8 au 10 janvier | 153 | 2,5 | 10 :00 08.01.2024 10 :00 10.01.2024 | - 2 personnes | - RAS |
| 9 – Magistrale 3.9.23 | 10 au 12 janvier | 153 | 1 | 10 :35 10.01.2024 10 :35 12.01.2024 | - 2 personnes |  |
| 4 – Entrepôt 3.9.14 | 23 au 24 janvier | 153 |  | 9 :00 23.01.2024 9 :00 24.01.2024 | - 2 personnes, avec quelques personnes qui peuvent venir s’ils ont besoin de quelque chose |  |
| 10 – Zone pneumatique 3.13.8 | 24 au 25 janvier | 153 |  | 9 :00 24.01.2024 9 :00 25.01.2024 |  |  |
| 11 – Gestion 3.9.15b | 25 au 26 janvier | 126 |  | 9 :05 25.01.2024 9 :05 26.01.2024 | - 5 personnes |  |
| 12 – Plateau 3.13.7a | 26 au 27 janvier | 153 | 3.5 | 9 :05 26.01.2024 9 :05 27.01.2024 |  | - Aller le chercher samedi matin et laisser charger |
| 13 – Salle blanche 3.9.25 | 29 au 30 janvier | 126 |  | 9 :45 29.01.2024 9 :45 30.01.2024 |  |  |
| 14 – Salle blanche 3.9.26 | 30 au 31 janvier | 126 |  | 9 :50 30.01.2024 9 :50 31.01.2024 |  |  |
| 15 – Recherche zone arrière 3.9.03a | 31 janvier au 1er février | 126 |  | 10 :00 31.01.2024 10 :00 01.02.2024 |  |  |
| 16 – RxD 3.9.22 | 1er au 2 février | 126 | 2.5 | 10 :05 01.02.2024 10 :05 02.02.2024 |  |  |
| 17 – URPP | 5 au 6 février | 126 |  | 08 :45 05.02.2024 08 :45 06.02.2024 | - 6-8 personnes selon les jours |  |
| 18– Image 3.9.09 | 6 au 7 février | 126 |  | 9 :00 06.02.2024 9 :00 07.02.2024 | - 2 personnes |  |
| 19 – Bureau pharm 3.9.06 | 7 au 8 février | 126 |  | 9 :05 07.02.2024 9 :05 08.02.2024 |  |  |
| 20 – Bureau pharm 3.9.10 | 8 au 9 février |  | 4 | 10 :00 08.02.2024 10 :00 09.02.2024 |  |  |
| 21 – Frigo entrepôt | 12 au 13 février |  |  | 9 :00 12.02.2024 9.00 13.02.2024 |  |  |
| 22 – Local entrepôt 3.9.12 | 13 au 14 février |  |  | 9 :05 13.02.2024 9 :05 14.02.2024 |  |  |
| 23 – Bureau entrepôt 3.9.14a | 14 au 15 février |  |  | 9 :10 14.02.2024 9 :10 15.02.2024 |  |  |
| 24 – Recherche bureau 3.9.03 | 15 au 16 février |  |  | 9 :15 15.02.2024 9 :15 16.02.2024 |  |  |
| 31 – Bureau résidents | 22 au 23 février |  |  | 8 :30 22.02.2024 8 :30 23.02.2024 |  |  |

Mesures en oncologie sur 24 heures :

| Locaux | Dates | Hauteur (cm) | Charge restante au retour (jours) | Heure | Caractéristiques de l'espace | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25- Salle blanche ONCO 1468C | 15 au 16 janvier | 153 |  | 08 :00 15.01.2024 au 08 :00 16.01.2024 |  |  |
| 26- SAS onco 1468B | 16 au 17 janvier | 153 |  | 08 :00 16.01.2024 au 08 :00 17.01.2024 |  |  |
| 27- Salle PO 1469 | 17 au 18 janvier | 153 |  | 08 :00 17.01.2024 au 08 :00 18.01.2024 | - Beaucoup de mouvement, d’appels |  |
| 28- Salle IV 1468D | 18 au 19 janvier | 153 |  | 08 :00 18.01.2024 au 08 :00 19.01.2024 | - 3 personnes en moyenne, téléphone qui sonne souvent, proche d'une imprimante mais ne fonctionne pas souvent |  |
| 29 – Entrepôt 1468A | 19 au 20 janvier | 153 | 2 | 08 :00 19.01.2024 au 08 :00 20.01.2024 |  |  |
| 30- Bureau 1469B | 22 au 23 janvier | 153 |  | 08 :05 22.01.2024 au 08 :05 23.01.2024 | - 2 à 3 personnes |  |

Annexe 1 – Plan